LPR705XX_M123_SPB01W

LP-R705XX

Manual 123. Instrucciones de ensamblaje del Server Rack Vertical

Método de empaque

Empaque de gabinete de 600mm de ancho

Panel lateral*2

Riel vertical*4

Puerta frontal*2

Puerta trasera*1

Puerta frontal*1

Tapa superior*1

Componentes de las ruedas*2

Accesorios de empaque*1

Panel inferior*1

Lista de Accesorios

| Ítem | Cant. | Tornillos y tuercas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 32 |  | M5X12 Tornillo autorroscante |
| H2 | 2 |  | Arandela de plástico blanca |
| H3 | 6 |  | M8x12 Tornillo de cruz externo hexagonal |
| H4 | 40 |  | M6x12 Tornillo |
| H5 | 40 |  | M6 tuerca tipo caja |

Lista de componentes

| Ítem | Cant. | Componente |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Puerta lateral |
| 2 | 1 | Puerta trasera |
| 3 | 1 | Tapa superior |
| 4 | 2 | Marco de la puerta |
| 5 | 4 | Riel vertical |
| 6 | 1 | Puerta frontal |
| 7 | 1 | Placa inferior |
| 8 | 2 | Componentes de las ruedas |

Esquema de los componentes

Instrucciones de ensamblado

Paso 1

Coloque la tapa superior y la placa inferior (7) en el marco de la puerta (4). Utilice un tornillo autorroscante M5*12 (H1) para conectar la cubierta superior (3), el marco de la puerta (4) y la placa inferior (7). Consulte la imagen 1.

Imagen 1

Paso 2

Coloque el otro marco de puerta (4) sobre la tapa superior y la placa inferior, y fíjelo también con tornillos autorroscantes M5*12. Consulte la imagen 2.

Imagen 2

Paso 3

Monte los componentes de la rueda (8) en la placa inferior con los tornillos externos de cruz hexagonal M8x12 (H3). Consulte la imagen 3.

Imagen 3

Paso 4

Inserte el pasador de posicionamiento en la parte inferior de la puerta lateral (1) en el orificio de posicionamiento y empuje la puerta hacia adentro para fijarla al marco.

Nota: Dado que este producto es desmontable, después del montaje, verifique y ajuste la dimensión diagonal para asegurar que el espacio entre las puertas sea adecuado y que las puertas se abran y cierren correctamente. Consulte la imagen 4.

Imagen 4

Paso 5

Instale la puerta delantera (6) y la puerta trasera (2), alinee los pestillos de las puertas delantera y trasera con los orificios del marco y coloque una arandela de plástico blanca (H2) entre la parte inferior de la puerta y el marco. Instale el kit de conexión a tierra entre las puertas delantera y trasera y la placa base.

Nota: Una vez finalizada la instalación, compruebe que la distancia entre las puertas delantera y trasera y el marco esté dentro del rango normal para garantizar que la puerta se abra correctamente. Consulte la imagen 5.

Imagen 5